云朵幼儿园（玫瑰郡园）弱电及电子设备采购内容及相关参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 投标综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 有源对箱会议系列，两分频，内置高效6.5寸低音，耐用低音喇叭，，专业壁挂设计，方便简单。优质PVC铁皮工艺箱体，双磁钢3寸高音设计，内置无线蓝牙功能，带遥控,带一只可调频U段金属话筒（可选配头戴）应用范围：背景音乐扩声系统、会议扩声系统、学校教学系统。 频率响应：20Hz-20KHz 灵敏度：92dB 额定阻抗：4Ω 额定功率：50W 最大声压：100dB 低频：1×6.5寸 60磁20芯 高频：1×3寸 双磁25芯 | 12对 |  |  |
| 2 | 电脑 | 类别：品牌商用台式机 1、CPU：英特尔酷睿十二代处理器，I5及以上； 2、芯片：Intel 600系列芯片组及以上； 3、内存：8G DDR4内存,提供双内存插槽位，方便扩展； 4、硬盘：1TB+256G固态硬盘，支持双硬盘； 5、显卡：高性能集成显卡； 6、系统： 出厂预装正版Windows操作系统； 7、显示屏：同品牌23.8寸宽LED液晶屏，支持分辨率1920*1080及以上，支持低蓝光提供认证证书； 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 9、音频设备：集成或独立5.1声道声卡，音频接口5个； 10、端口：≥10个USB接口、其中前置6个USB 3.0接口、2个PS/2接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，数据接口通过性能、棱缘和拐角实验（提供有效证明材料）； 11、键鼠：防水抗菌键盘、USB光电鼠标，支持智能USB屏蔽技术，屏蔽时，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，方便管理自带U盘乱插； 12、电源：不大于260W高转换率电源； 13、机箱：标准MATX机箱，容积≤14L，顶置提手，方便提拿，机箱放置密封箱体 35 摄氏度无空气对流环境中仍可开机运行 2 小时（提供有效证明材料）； 14、软件：原厂同品牌管理软件，支持还原及同传。客户端不需要对硬盘进行分区和预装软件，连上服务端即可使用（响应文件须提供功能截图）；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；自动修改IP地址和计算机名称；不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（响应文件须提供功能截图）；多个系统只需要一次部署就完成（响应文件须提供功能截图）。支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 15、服务要求：原厂三年保修及上门服务，所有配件均出厂全部预装，没有任何拆离改配现象；2小时电话响应，第二自然日上门，厂家在当地设有专业维修站（官网可查询），提供原厂400/800售后电话。 为保证产品质量及售后，签订合同前提供原厂商针对此项目的原厂售后服务承诺函原件加盖原厂公章； | 16套 |  |  |
| 3 | 吸顶AP | 1、支持标准802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议，提供官网链接及截图证明； 2、支持双频双流,整机最大接入速率1167Mbps； 3、准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000MbpsMbps自协商以太网口，及一个12V DC供电口 4、支持标准PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95W 5、为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作，提供官网截图及链接作为证明 6、为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时 7、为节省成本灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游，提供产品官网截图及链接证明并加盖投标专用章，保留测试权力。 8、 支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等，提供官网截图及链接，功能配置截图。 9、 要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告； 10、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送，提供功能截图； 11、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明； 12、能够提供和型号一致的无线电信号核准证的复印件。含施工辅材网线、布线人工费。 | 15台 |  |  |
|  | POE交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ，且实配支持POE+的端口≥16个，整机POE功率不得小于247W，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 2、交换容量≥36Gbps,包转发率≥26.78Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料； | 1台 |  |  |
|  | 路由器 | 1、端口数量：5个10/100/1000M电口，其中最多支持4个WAN口 2、设备形态：标准19寸机架式 3、内存：256MB 4、FLASH：16MB 5、带机数：推荐200台终端同时在线 6、★推荐带宽：600M 非对称带宽(不开流控功能)；500M非对称带宽（打开流控功能） 7、管理容量：在旁挂AC模式，最大可管理数量为500。在网关模式下，最大可管理数量为150 8、管理功能：支持APP手机管理、易点点i微信小程序管理、MACC云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等 9、 网络接入功能：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大65条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能 10、路由选路功能：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等 11、 安全功能：ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射 12、漫游功能：支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持AP间三层漫游，支持STA漫游轨迹查看功能 13、智能功能：单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案 14、支持应用识别 15、支持流量控制 16、支持流量审计 17、支持行为管理 18、支持VPN 19、支持认证功能 | 1台 |  |  |
| 4 | 音箱 设备 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； ★2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数。 ★3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选；提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数。 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥250W×2；4Ω立体声额定功率≥450W×2；8Ω桥接功率≥620W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB； 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 ★为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目且符合GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》检验依据的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件。 | 1台 |  |  |
|  |  | 1.低音单元≥1×8″； 2.高音单元≥1×1″； 3.额定阻抗：8Ω； 4.额定功率≥150W； 5.灵敏度≥93dB 1w/1m； 6.最大声压≥114dB； 7.频率响应：50Hz-20KHz。 ★为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过撞击试验、冲击试验、应力消除试验等检验项目且符合GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》检验依据的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件。 包含音箱壁挂支架 及安装音响设备所需要的辅材1.5米3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线、1.2米6.35mm（话筒插头）对6.35mm（话筒插头）音频线、卡农线等 | 2只 |  |  |
|  |  | 1.一拖四无线麦克风，1U标准机柜设计，采用PLL射频稳定技术； 2.支持电子音量控制；支持上锁/解锁ID功能，保障系统稳定运行； 3.内置抗干扰天线，有效工作距离不低于60米； ★4.采用UHF640-690MHz频段载波，具备超强抗RF/GSM信号干扰能力；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 5.支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； ★6.音频频响：60-13000Hz；提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数 7.谐波失真：≤0.5%； 8.信噪比≥50dB。 | 1套 |  |  |
|  |  | - 1.不少于八路话筒输入，均采用高频、低频和一个中频参量均衡器； - 2.内置大于16种效果，方便调用； - 3.话筒设有幻象供电开关； - ★4.内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放；投标时需提供功能接口图片。 - 5.内置强大的录音功能，不低于两路录音输入输出。 | 1台 |  |  |
|  |  | ★1.配置电压显示窗口，每路输出带指示灯；提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件以证明满足此项参数。 2.额定输出电流≥30A； ★3.总共可控制不少于8路管理电源，每路动作延时时间≤1s；提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件以证明满足此项参数。 4.单路额定输出电流≥20A； 5.主机设有短路输入输出触发口，可实现多台设备链接使用； 6.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 7.系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作。 | 1台 |  |  |
| 5 | 笔记本电脑 | 1 .处理器： Intel i5-1235U十二代处理器以及上； 2 .内存： 8GB DDR4(最大支持40GB DDR4 3200MHZ) 3.硬盘 512G SSD 固态硬盘（支持 1 个 SATA 硬盘+1 个 M.2 硬盘双接口） 4 .显示屏： 14 英寸 FHD 全高清防眩光显示屏，支持1920*1080 分辨率，支持180度开合； 5 .显卡：2G独立显卡； 6 .网卡 802.11ac 无线网卡（可支持 2.4GHz 和5.0GHz） 7 .键盘：防泼溅键盘并提供相关认证证书。 8 .摄像头：PPC(物理防窥) 720P 高清摄像头； 9 .定位设备：触控板 10 .接口：至少 2 个 USB 3.2 、 2个 USBType C 接口、HDMI1.4 接口1个、RJ45接口、锁孔、四合一读卡器； 11 .电池： 3芯锂电池， 45Wh 12 .出厂预装正版 Windows 11 中文操作系统 13 .服务要求：厂商需提供一诺闪修及数据拯救服务；一诺闪修：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；数据拯救服务：3年之内，面向HDD/SSD，针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况，厂商将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； | 1套 |  |  |
| 6 | 打印机 A3彩色复印机 | 主要功能：打印 复印 扫描 打印/复印方式采用激光静电转印方式 标配1G内存 首页输出时间黑白5.9秒/彩色10.1秒 原稿最大尺寸支持A3。 ≥ 5寸液晶触摸屏。 复印分辨率600dpi*600dpi 打印分辨率1200dpi*1200dpi 连续输出速度分钟/20ppm，黑彩同速，连续复印张数1-999张 机器标配双纸盒，供纸容量≥1000张。标配纸盒加热器。 标配有原稿台遗忘功能的双面自动输稿器。单面扫描速度彩色≥25页/分钟, ≥黑白30页/分钟。 标配双面打印，双面复印功能。同时具有U盘打印功能。安全打印功能。 标配可关闭式WIFI功能，无线直连，快捷打印。同时配备USB2.0高速接口，有线网络接口。 配备红头专色输出功能，满足红头文件需求。 四鼓通用技术，彩鼓故障，黑鼓可以运行，依然可以打印黑白作业。 整机寿命达到100W印。 配备骑缝章打印功能。含复印机底柜。 | 1台 |  |  |
| 7 | 打印机 | 处理器：200MHz；标准（最大）内存：32MB；打印语言：GDI； 打印幅面：A4 打印速度：28页/分钟；打印分辨率：600×600 dpi；HQ1200 ；复印速度（A4）：28页/分钟；复印分辨率：600×600dpi ；扫描元件：CIS ；光学分辨率：600×2400dpi(Color)，600×1200dpi(Mono)；最大分辨率： 19200×19200 dpi；纸张输入容量：250+1页；纸张输出容量：100页；双面打印：手动双面打印；打印介质种类：普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签；特色功能：海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整。 | 1台 |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |

注：

1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2.投标报价采用综合单价法，综合单价包括：货物出厂价、人工费、安装费、材料费（含主材和辅材）、装卸费、运输费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费、检测费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人（盖章）：              法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                               日期：